附件一

南京信息工程大学绿化养护月历计划

| 月份 | 绿化养护 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1月 | 1.全面展开对落叶树木的整形修剪作业，剪除枯.残.病虫枝；大小乔木上的枯枝.伤残枝.病虫枝及妨碍架空线和建筑物的枝杈进行修剪。 2.及时检查行道树绑扎.立桩情况，发现松绑.铅丝嵌皮.摇桩等情况时立即整改。 3.经常做好防寒工作，施足冬肥，以施磷肥为主，彻底清除越冬的皮虫囊。 4.大量积肥.沤制堆肥.为春季施肥做准备。 5.防治害虫：冬季是消灭园林害虫的有利季节。可在树下疏松的土中挖集刺蛾的虫蛹.虫茧，集中烧死。1月中旬蚧壳虫类开始活动，但这时候行动迟缓，可采取刮除树干上的幼虫的方法。 6.道路绿地.花坛等地要注意挑除大型野草；草坪要及时挑草.切边；绿地内要注意防冻浇水。对排水沟杂草及沟底淤泥进行清理。 7.制定本年度校园园林绿化计划。 | 小寒.大寒 |
| 2月 | 1.继续进行落叶树修剪，把各种落叶树木修剪完。 2.防治害虫：继续剪除病虫枝，以防刺蛾和蚧壳虫为主。并注意观察病虫害的发生情况，对所有苗木.草坪喷洒一遍速扑杀和托布津，进行病虫害防治。 3.继续为落叶树施足冬肥。 4.根据干旱情况，对苗木草坪进行冬季浇水，浇水在中午进行，以免苗木受冻害。 | 立春.雨水 |
| 3月 | 1.天气渐暖，许多病虫害即将发生，本月是防治病虫害的关键时刻。维护.修理好各种除虫防病器械并准备好药品。注意蚜虫.草履蚧的及时防治。 2.春季是植树的有利时机。土壤解冻后，应立即抓紧时机补植。植大小乔木前作好规划设计，事先挖（刨）好树坑，要做到随挖.随运.随种.随浇水。种植灌木时也应做到随挖.随运.随种，并充分浇水，以提高苗木存活率。 3.准备苗木生长所需的氮肥或含氮肥料的施用，对植物施用基肥并灌水。 4.因春季干旱多风，蒸发量大，为防止春旱，对绿地等应及时浇水。 5.清点好死亡苗木数量，准备补种，主要是落叶苗木的补植。 | 惊蛰.春分 |
| 4月 | 1.苗木开始生长，对草坪.灌木结合灌水，追施所需的速效氮肥或含氮肥料，或者根据需要进行叶面喷施。 - 2.本月份气候适宜，为园林病虫害的滋生为害提供了有利条件，为此应抓紧时间趁早进行防治，防治可用啶虫脒药剂（一遍净）或吡虫啉等药喷雾等。 - 3.进行草坪地打孔.低洼地填土.拔除草坪地内杂草等工作。 - 4.四月上旬应抓紧时间种植萌芽晚的树木，对冬季死亡的灌木应及时浇水及对死亡苗木进行清理.补种，对新种树木要充分浇水。 - 5.做好树木的剥芽.修剪，剪除冬.春季干枯的枝条，可以修剪常绿绿篱。随时除去多余的嫩芽和生长部位不当的枝条。 - 6.注意大型绿地内的杂草及攀援植物的挑除。对草坪也要进行挑草及切边工作。 - 7.春季是植物修剪的重要季节，应当适时安排对管护绿地的修剪工作。 | 清明.谷雨 |
| 5月 | 1.对春季开花的灌木进行花后修剪和绿篱修剪，行道树进行第一次的剥芽修剪，对发生萌蘖的小苗根部随时修剪剥离。 2.继续加强对树木的管理工作，树木展叶盛期，需水量很大，应适时浇水。增施追肥，勤施薄肥，由于本月苗木开始发叶生长，施肥以尿素为主，促进苗木生长，草坪施肥以复合肥为主。 3.病虫害大量危害树木花卉，应注意虫情的预测预报，做好防虫防病工作。 4.对草坪进行一次修剪，修剪高度控制在6-8cm，在5月中旬进行。 5.对边沟进行杂草清除，沟底清理，清理的泥土放在沟壁拍打压实。 | 立夏.小满 |
| 6月 | 1.本月进入梅雨季节，有大雨天气时要注意低洼处的排水工作。气温高.湿度大，应抓紧进行缺孔苗木的补植工作。 2.结合松土除草.施肥.浇水以达到最好的效果。对开花灌木进行花后修剪.施肥，对行道树进行剥芽除蘖工作，对小灌木.绿篱.球类实施修剪。同时注意修剪要避开阴雨天气，避免伤口被病菌侵害而发生大面积的病害。 3.草坪继续进行去除杂草.施肥，修剪一次高度控制在10cm以下，施肥以复合肥为主，注意薄肥勤施。 4.做好病虫害防治工作，本月着重防治袋蛾.刺蛾.毒蛾.龟腊蚧.蚜虫等害虫和叶斑病.炭伹病.煤污病，以及树木蛀干天牛的防治工作，对虫害主要施速扑杀，杀灭菊酯进行防治。 5.做好树木防汛防台前的检查工作，对松动.倾斜的树木进行扶正.加固及重新绑扎。 6.根据天气情况，对常绿树种和小灌木在雨前进行补种。 - 7.半年度小结：做好上半年度绿化养护管理总结。 | 芒种.夏至 |
| 7月 | 1.本月天气逐渐炎热，杂草生长快，要继续中耕除草.疏松土壤。 2.进行防台剥芽修剪，对与电线有矛盾的树枝一律修剪，并对树桩逐个检查，发现松垮.不稳等情况应立即扶正绑紧。 3.绿地植物病虫害为害量明显的增加，要加强防治。 - 4.暑伏天气温高，雨少时要灌溉抗旱，注意浇水要在早.晚进行，一般早在9：00以前，下午在3：00以后进行；本月又是暴雨多发月份，又要注意防涝。 - 5.本月进入台风.潮汛季节，要做好防台.防汛工作，检查.准备好树木支撑物，及时检查扶正风倒树木。 - 6.对草坪进行一次修剪，在中旬进行。 - 7.对排水边沟进行杂草清除，沟底淤泥清理，便于排水。 | 小暑.大暑 |
| 8月 | 1.继续中耕除草.疏松土壤，对小灌木进行一次造型修剪，使高度平整。 2.继续做好防旱.防涝工作，早晚注意浇水，大雨过后，对低洼积水处要及时排涝。 3.本月苗木生长旺盛，要及时追施肥料，追肥以磷肥和复合肥为主，保证苗木正常生长。 4.继续做好防台.防汛工作，检查苗木支撑，发现风倒苗木及时扶正。 5.继续做好病虫害防治工作，本月是锈病，白粉病及蚜虫.红蜘蛛多发季节，注意预防为主，对所有苗木.草坪进行病虫害防治。 6.杂草生长也旺盛，要及时的除草，并可结合除草进行施肥。对草坪进行一次修剪，高度控制在10cm以下。 | 立秋.处暑 |
| 9月 | 1.迎接市容工作，行道树三级分叉以下剥芽。绿篱造型修剪。绿地内除草，草坪切边，及时清理死树，做到树木青枝绿叶，绿地干净整齐。 2.继续做好除害灭病工作，继续进行中耕除草，继续除去草坪杂草，对草坪各修剪一次，对球类.绿篱.色块植物进行修剪。 3.对一些生长较弱，枝条不够充实的树木.草坪施一次磷.钾肥，促进春花苗木的花芽分化，为其提供充足的营养。 4.对排水沟杂草及沟底淤泥进行清理。 5.节前做好各类绿化设施的检查工作。 | 白露.秋分 |
| 10月 | 1.继续做好病虫害防治工作，消灭各种成虫和虫卵。 2.及时去除死树，及时浇水。绿地.草坪挑草切边工作要做好。草花生长不良的要施肥，对草坪进行施磷肥。继续中耕除草，上旬进行一次草坪修剪。 3.苗木停止生长，检查成活率，保证冬.春绿化工作的顺利进行。 4.对所有苗木.草坪喷洒一遍速扑杀和托布津，进行病虫害防治。 5.做好秋季植树的准备，下旬耐寒树木一落叶，就可以开始栽植。 | 寒露.霜降 |
| 11月 | 1.继续栽植耐寒植物，土壤冻结前完成。 2.对干.板结的土壤浇水，要在封冻前完成。 3.进行冬季树木修剪，剪去病枝.枯枝，有虫枝和竞争枝，过密枝等。对绿地土壤翻土，暴露准备越冬的害虫。 4.继续做好除害灭病工作。 5.下旬对草坪进行休眠前的最后一次修剪。 6.做好防寒工作，对高大乔木进行涂白和卷干，防寒和抑制虫卵发育。 7.对排水沟杂草及沟底淤泥进行清理。 | 立冬.小雪 |
| 12月 | 1.继续对落叶乔木.灌木进行修剪。 2.做好防寒工作，继续抓好病虫害防治工作，剪除病虫枝.枯枝，消灭越冬病虫源，并结合冬季大扫除，搞好绿地卫生工作。 3.大量积肥，改良土壤。 4.维修工具，保养机械设备。 5.对苗木.草坪施冬肥，以磷肥为主。 - 6.总结全年工作。 | 大雪.冬至 |